STM32F103C8T6 多级菜单项目

旋转编码器版 · 分阶段任务书

开发环境：Keil5 + STM32 标准外设库（SPL） + STM32F103C8T6

输入方案：旋转编码器负责 UP / DOWN，两个普通按键负责 ENTER / BACK

使用原则：按关卡顺序实现。本文只给需求、接口、验收标准和必要提示，不提供完整实现代码。遇到问题时，把你当前关卡的代码和现象发来再排查。

# 1. 项目最终目标

做一个基于 OLED 的 STM32 多级菜单控制终端。菜单由旋转编码器滚动选择，ENTER 进入或确认，BACK 返回。后续把 ADC、MPU6050、PWM 和 USART 逐步接入同一套菜单系统。

ROOT
├── ADC Monitor
├── MPU6050
├── PWM Control
└── Tools
    ├── Key Test
    ├── Encoder Test
    ├── System Info
    └── Parameter

## 最终操作方式

| 硬件操作 | 菜单事件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 编码器顺时针旋转 | DOWN | 光标下移 / 参数增加 |
| 编码器逆时针旋转 | UP | 光标上移 / 参数减少 |
| ENTER 普通按键 | ENTER | 进入菜单 / 确认 |
| BACK 普通按键 | BACK | 退出页面 / 返回上级 |

# 2. 硬件与接线规划

| 模块 | 引脚 | STM32 连接 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋转编码器模块 | A | PB0 | 沿用江协课程接法 |
| 旋转编码器模块 | B | PB1 | 沿用江协课程接法 |
| 旋转编码器模块 | VCC | 3.3V | 不要接 5V 逻辑到 GPIO |
| 旋转编码器模块 | GND | GND | 与 STM32 共地 |
| ENTER 按键 | 一端 | PA5 | GPIO 内部上拉输入 |
| ENTER 按键 | 另一端 | GND | 按下为低电平 |
| BACK 按键 | 一端 | PA4 | GPIO 内部上拉输入 |
| BACK 按键 | 另一端 | GND | 按下为低电平 |
| OLED | SCL | PB8 | 软件 I2C |
| OLED | SDA | PB9 | 软件 I2C |
| OLED | VCC/GND | 3.3V/GND | 共地 |

## 你课程中的旋转编码器接线参考

图：你学习旋转编码器时使用的接线方式。项目继续沿用 A→PB0、B→PB1。

注意：本项目不使用“编码器按下 SW”作为 ENTER。你目前这块课程编码器模块按旋转 A/B 使用，因此 ENTER 与 BACK 都使用独立普通按键。

# 3. 需要准备的东西

| 物品 | 数量 | 当前是否必须 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6 最小系统板 | 1 | 必须 | 主控 |
| ST-Link | 1 | 必须 | 下载与调试 |
| 0.96 寸 128×64 OLED | 1 | 必须 | 菜单显示 |
| 江协课程同款旋转编码器模块 | 1 | 必须 | 菜单滚动选择 |
| 普通轻触按键 | 2 | 必须 | ENTER / BACK |
| 面包板、杜邦线 | 若干 | 必须 | 搭建电路 |
| 10k 电位器 | 1 | 第 10 关再用 | ADC |
| MPU6050 / GY-521 | 1 | 第 11 关再用 | I2C 传感器 |
| LED + 220Ω~1kΩ 电阻 | 1 组 | 第 12 关再用 | PWM |
| USB-TTL | 1 | 第 16 关再用 | 串口调试 |

# 4. 工程目录目标

STM32_Menu_Project
├── Hardware
│   ├── OLED.c / OLED.h
│   ├── Encoder.c / Encoder.h
│   ├── Key.c / Key.h
│   ├── ADC.c / ADC.h
│   ├── PWM.c / PWM.h
│   ├── MPU6050.c / MPU6050.h
│   ├── MyI2C.c / MyI2C.h
│   └── Serial.c / Serial.h
├── System
│   ├── Delay.c / Delay.h
│   ├── Timer.c / Timer.h
│   └── Menu.c / Menu.h
├── Library
├── Start
└── User
    └── main.c

原则：main.c 只负责初始化和顶层调度，不把所有菜单、外设、页面逻辑都塞进 while(1)。

# 第 0 关：建立干净的标准库工程

目标：建立可以正常编译、下载、运行的 STM32F103C8T6 Keil5 标准库工程。

## 功能要求

芯片选择 STM32F103C8T6。

使用 STM32F10x Standard Peripheral Library，不使用 HAL / CubeMX。

至少建立 User、Hardware、System、Library、Start 目录。

## 你必须自己完成

自己建立工程分组和头文件路径。

确认启动文件、system_stm32f10x.c、标准库源文件配置正确。

## 验收标准

☐ Keil 编译 0 Error。

☐ ST-Link 可以正常下载。

☐ 复位后程序稳定运行。

## 卡住时先检查

先确认芯片型号和启动文件是否匹配。

若大量标准库函数未定义，先检查库文件和头文件路径。

# 第 1 关：OLED 基础显示

目标：用 PB8/PB9 软件 I2C 驱动 OLED，并完成稳定字符显示。

## 允许复用

可以直接复用你江协课程中已经学过并理解的 OLED / 软件 I2C 驱动。

## 功能要求

PB8 作为 SCL，PB9 作为 SDA。

上电后显示两行固定文本：STM32 PROJECT、OLED OK。

## 你必须自己完成

完成 OLED 初始化调用与 main.c 组织。

确认 OLED 的供电、共地、SCL/SDA 连接正确。

## 验收标准

☐ OLED 正常点亮。

☐ 字符清晰稳定、不乱屏。

☐ 反复复位后都能正常显示。

## 卡住时先检查

屏幕不亮先查 VCC/GND 和 I2C 引脚，不要先改大量代码。

确认你的 OLED 地址与课程驱动一致。

# 第 2 关：旋转编码器单独测试

目标：把你已经学过的旋转编码器真正移植到这个工程中，只验证顺时针和逆时针。

## 允许复用

允许复用江协课程的 Encoder.c / Encoder.h 思路和 EXTI 配置，但要求你能解释每一步。

## 功能要求

A → PB0，B → PB1。

通过外部中断检测旋转方向。

每旋转一个有效格，程序产生 +1 或 -1 的增量。

OLED 上显示累计数字 Num。

## 你必须自己完成

完成 GPIO、AFIO、EXTI、NVIC 的配置。

明确 PB0/PB1 分别对应哪条 EXTI Line。

理解为什么一个通道触发时要读取另一个通道判断方向。

## 验收标准

☐ 顺时针每格只改变一次 Num。

☐ 逆时针方向相反。

☐ 慢转和正常速度旋转都不会明显漏计或乱跳。

## 卡住时先检查

如果一个格跳两次，先检查课程编码器的触发方式与机械抖动。

如果方向相反，不一定是错，先统一项目定义即可。

# 第 3 关：ENTER / BACK 两个普通按键

目标：增加两个独立按键，分别生成 ENTER 和 BACK 事件。

## 功能要求

ENTER → PA5，BACK → PA4。

两路 GPIO 均配置为内部上拉输入 GPIO_Mode_IPU。

按键另一端接 GND，因此按下时读到 0。

先用最简单的延时消抖 + 等待松手方式实现一次按键事件。

## 你必须自己完成

自己完成按键 GPIO 初始化。

把“当前按住”与“发生一次按键事件”区分开。

## 验收标准

☐ 按一次 ENTER 只计一次。

☐ 按一次 BACK 只计一次。

☐ 长按后松开不会连续触发很多次。

## 卡住时先检查

没按时如果电平乱跳，检查是否真的用了 GPIO_Mode_IPU 和共地。

一按就连续触发，检查是否等待了松手或是否做了事件锁定。

# 第 4 关：统一输入事件层

目标：把旋转编码器和两个按键统一转换成菜单系统只关心的四种输入事件。

## 功能要求

顺时针 → DOWN。

逆时针 → UP。

PA5 按下 → ENTER。

PA4 按下 → BACK。

菜单层不直接读取 PB0/PB1/PA5/PA4。

## 你必须自己完成

设计一个统一的输入接口，例如返回 NONE / UP / DOWN / ENTER / BACK。

自己决定用枚举、宏还是普通整数表示事件。

## 验收标准

☐ OLED 测试页能显示最近一次事件。

☐ 编码器和按键都通过同一个上层接口被读取。

## 卡住时先检查

如果 Menu.c 里出现 GPIO_ReadInputDataBit，说明硬件层和菜单层仍然耦合过深。

# 第 5 关：一级菜单与编码器滚动选择

目标：用旋转编码器控制一级菜单光标上下移动。

## 功能要求

OLED 显示 ADC Monitor、MPU6050、PWM Control、Tools 四项。

当前项前显示 > 光标。

顺时针使 selected 向下，逆时针使 selected 向上。

到第一项继续向上不移动；到最后一项继续向下不移动。

## 你必须自己完成

设计 selected 变量。

根据 selected 重绘光标位置。

## 验收标准

☐ 每转一个格只移动一项。

☐ 光标不会越界。

☐ 快速连续转动时菜单仍然稳定。

## 卡住时先检查

先不要做动画，先保证状态正确。

# 第 6 关：ENTER / BACK 与页面状态

目标：让菜单可以进入一个功能页面，并通过 BACK 返回。

## 功能要求

在 ADC Monitor 上按 ENTER，进入临时页面。

页面先显示 Coming soon... 即可。

按 BACK 返回主菜单。

返回后光标仍停留在进入前的菜单项。

## 你必须自己完成

设计 MENU 与 RUNNING 两种程序状态。

保证不同状态下同一个输入事件含义正确。

## 验收标准

☐ 可以稳定进入和退出页面。

☐ 返回后 selected 不丢失。

# 第 7 关：真正的多级菜单

目标：让 Tools 成为子菜单，而不是普通功能页面。

## 功能要求

Tools 下至少有 Key Test、Encoder Test、System Info、Parameter。

ENTER 进入 Tools 子菜单。

BACK 返回 ROOT。

返回 ROOT 后光标仍停留在 Tools。

## 你必须自己完成

先允许使用较直接的逻辑完成正确功能。

记录当前菜单与上级菜单关系。

## 验收标准

☐ ROOT ↔ Tools 可以反复进入和返回。

☐ 两级菜单各自记住自己的光标。

# 第 8 关：用结构体重构菜单

目标：把菜单从大量 if/switch 逻辑重构为数据驱动的菜单项结构。

## 功能要求

一个菜单项至少能描述名称、动作、父菜单、子菜单。

普通功能项与子菜单项使用同一种 MenuItem 描述。

功能项可以关联一个动作函数。

## 你必须自己完成

使用结构体、结构体指针、数组和函数指针。

把菜单数据与菜单处理逻辑分开。

## 验收标准

☐ 新增一个菜单项时，不需要到多处修改大量 if/switch。

☐ main.c 中不出现成片的菜单分支。

## 卡住时先检查

这一关允许慢慢做，是整个项目最重要的 C 语言组织能力训练。

# 第 9 关：自动建立菜单树

目标：在初始化时自动建立 parent 等父子关系，减少手工维护。

## 功能要求

扫描每个菜单项的 children。

自动设置子项的 parent。

自动初始化 childCount、selected 等状态。

## 你必须自己完成

自己实现树形初始化逻辑。

避免动态内存；优先使用静态数组和静态对象。

## 验收标准

☐ 新增子菜单后只需要声明其 children 关系。

☐ 返回上级逻辑不依赖写死的菜单名称。

# 第 10 关：ADC Monitor

目标：把 ADC 从单独实验整合进菜单页面。

## 功能要求

接 10k 电位器到一个 ADC 通道。

页面实时显示 RAW 0~4095。

根据参考电压换算并显示 Voltage。

BACK 可随时退出。

## 你必须自己完成

自己完成 ADC 初始化、读取与数值换算。

控制 OLED 刷新频率，避免无意义高速刷屏。

## 验收标准

☐ 旋转电位器时 RAW 和电压连续变化。

☐ 0V 附近接近 0，3.3V 附近接近 4095。

☐ 退出页面后菜单正常。

# 第 11 关：MPU6050 页面

目标：把软件 I2C + MPU6050 读取整合进菜单。

## 允许复用

可以复用你课程里已经理解过的 MyI2C / MPU6050 基础驱动。

## 功能要求

页面实时显示 AX、AY、AZ，之后再扩展 GX、GY、GZ。

进入页面后持续刷新数据。

BACK 退出后停止该页面显示逻辑。

## 你必须自己完成

明确软件 I2C 层与 MPU6050 寄存器层的关系。

处理有符号 16 位传感器数据。

## 验收标准

☐ 静止时 AZ 大约反映重力方向。

☐ 移动模块时三轴数据有明显变化。

# 第 12 关：PWM Control

目标：用编码器直接调节 PWM 占空比，控制 LED 亮度。

## 功能要求

进入 PWM 页面显示 Duty。

顺时针增加占空比，逆时针减少。

范围限制为 0%~100%。

LED 亮度随占空比变化。

## 你必须自己完成

自己设置 PSC、ARR、CCR。

能解释 ARR 决定周期、CCR 决定占空比。

## 验收标准

☐ 0% 基本熄灭，100% 最亮。

☐ 旋转一个格只改变一次设定值。

☐ 不会因为 CCR 超出 ARR 导致异常。

# 第 13 关：参数调节模式

目标：建立第三种状态 ADJUST，让编码器用于修改参数。

## 功能要求

Tools → Parameter 进入参数页面。

顺时针增加参数，逆时针减少参数。

ENTER 确认，BACK 放弃或返回（由你设计，但要保持一致）。

页面显示当前值和调节步长。

## 你必须自己完成

设计 MENU / RUNNING / ADJUST 三种状态。

把“菜单滚动”和“参数调整”对编码器的使用区分开。

## 验收标准

☐ 同样的旋转输入在不同状态下执行正确功能。

☐ 参数上下限处理正确。

# 第 14 关：菜单分页

目标：解决菜单项超过 OLED 一屏可显示数量的问题。

## 功能要求

增加至少 7 个菜单项用于测试。

维护 selected 与 topIndex（或你自己的同类变量）。

光标走到屏幕底部后，显示窗口向下移动。

## 你必须自己完成

自己计算当前可见菜单范围。

禁止通过删除菜单项逃避分页。

## 验收标准

☐ 所有菜单项都可以访问。

☐ 上翻、下翻时光标和内容不越界。

# 第 15 关：滚动动画（进阶）

目标：把菜单翻页从瞬间跳转升级为逐帧滚动。

## 功能要求

翻页时按若干像素逐帧移动菜单内容。

动画期间输入处理不能把系统卡死。

先保证功能，再做视觉效果。

## 你必须自己完成

设计动画进度、偏移量和刷新节奏。

尽量避免使用长时间 Delay 阻塞。

## 验收标准

☐ 翻页动画连贯。

☐ 菜单最终位置准确。

☐ 连续操作不会出现错页或光标错位。

# 第 16 关：USART 调试系统

目标：把串口变成整个项目的调试输出通道。

## 功能要求

上电输出 System Ready。

旋转和按键事件可以输出日志。

进入/退出菜单页输出菜单名称。

可打印当前菜单树或关键运行数据。

## 你必须自己完成

自己完成 USART1 初始化和 printf 重定向（或等价发送接口）。

设计简单一致的日志格式。

## 验收标准

☐ USB-TTL 串口助手可以稳定看到日志。

☐ 调试输出不会明显影响菜单操作。

# 可选进阶：以后再学 TIM Encoder Interface

当前项目继续使用你已经学过的 EXTI 方式读取 PB0/PB1。等整个项目完成后，可以把旋转编码器底层替换为 STM32 定时器的 Encoder Interface。上层 Menu.c 不应该因此改动，这正好可以检验你的分层设计是否合理。

现在：
PB0/PB1 → EXTI → Encoder_Get() → UP/DOWN → Menu

以后：
TIMx_CH1/CH2 → Encoder Mode → Encoder_Get() → UP/DOWN → Menu

# 项目总进度清单

☐ 第 0 关：标准库工程

☐ 第 1 关：OLED

☐ 第 2 关：旋转编码器测试

☐ 第 3 关：ENTER / BACK

☐ 第 4 关：统一输入事件层

☐ 第 5 关：一级菜单

☐ 第 6 关：页面状态

☐ 第 7 关：多级菜单

☐ 第 8 关：结构体重构

☐ 第 9 关：自动菜单树

☐ 第 10 关：ADC Monitor

☐ 第 11 关：MPU6050

☐ 第 12 关：PWM Control

☐ 第 13 关：参数调节模式

☐ 第 14 关：菜单分页

☐ 第 15 关：滚动动画

☐ 第 16 关：USART 调试

# 每次找我验收时发什么

先说明你正在做第几关。

发 main.c 和本关新增/修改的 .c/.h 文件。

如果是硬件问题，附清楚的接线图或实物照片。

如果编译失败，把完整 Error 信息贴出来。

如果能运行但结果不对，说明“预期现象”和“实际现象”。

默认验收方式：先判断是否满足本关需求，再指出问题和排查方向；除非你明确要求完整答案，否则不直接给一整份可复制代码。

# 当前建议

现在不要同时做所有模块。按顺序先确认第 0、1、2、3 关都稳定，再开始菜单。你已经学过旋转编码器，所以第 2 关的重点不是重新抄一遍代码，而是把它干净地移植进当前工程并能解释 EXTI 的工作流程。